TABELA I - RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS DE  USO

(Todos os dados abaixo provêm da Lei Complementar n° 030/2007 de Uso e Ocupação do Solo)

Observações:

- Os usos estabelecidos em CID, CUI, CUI-1, CUD e CUC* terão seus usos e índices urbanísticos estabelecidos conforme o previsto no artigo 4.º da Lei Complementar n° 030/2007.

-Independente da zona de uso que se encontre é facultado nos lotes com testada igual ou inferior a 12,00m (doze metros), e com área de até 500,00m² inclusive, as edificações a serem implantadas deixar de observar um dos recuos laterais quando exigidos, ressalvadas as eventuais exigências impostas pelos Loteadores.

| Zona de Uso |  | Índices Urbanísticos |  |  |  |  | Restrições de Ocupação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C.A. | T.O % | IE | T.P % | Área Mínima | Recuos |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lote | Frente (m) | Lateral (m) | Fundos (m) |
| ZER | Zona Estritamente Residencial | 1 | 50 | 2,0 | 30 | 1.000 | 6,00 | 1,50 x 2 (lados) | 3,00 |
| ZPR | Zona Predominantemente Residencial | 1 | 50 | 2,0 | 30 | 1.000 | 6,00 | 1,50 x 2 (lados) | 3,00 |
| ZRD | Zona Residencial Diversificada | 1,5 | 50 | 4,0 | 20 | 360 | 5,00 | 1,50 x 1 (lado) acima de 2 pavimentos 3,00 x 2 (lados) | 3,00 acima de 2 pavimentos 5,00 |
| ZC | Zona Central | 2,0 | 60 | 6,0 | 10 | 360 | 5,00 | 1,50 x 1 (lado) acima de 2 pavimentos 3,00 x 2 (lados) | 3,00 acima de 2 pavimentos 5,00 |
| ZM | Zona Mista | 2,0 | 60 | 4,0 | 10 | 360 | 5,00 | 1,50 x 1 (lado) acima de 2 pavimentos 3,00 x 2 (lados) | 3,00 acima de 2 pavimentos 5,00 |
| ZM - 1 | Zona Mista I | 2,5 | 75 | 4,0 | 10 | 1.000 | 5,00 | 1,50 x 1 (lado) acima de 3 pavimentos 3,00 x 2 (lados) | 3,00 acima de 3 pavimentos 5,00 |
| ZPA - 1 | Zona Proteção Ambiental - I | 0,05 | 5 | 1,0 | 60 | 5.000 | 10,00 | 10,00 x 2 (lados) | 10,00 |
| ZPA - 2 | Zona Proteção Ambiental - 2 | 0,45 | 30 | 2,0 | 40 | 2.000 | 6,00 | 2,00 x 2 (lados) | 3,00 |
| ZRA | Zona Recuperação Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUC* | Corredor de Uso Comercial | 2,5 | 70 | 10 | 10 | 360 | 5,00 | 1,50 x 1 (lado) acima de 2 pavimentos 3,00 x 2 (lados) | 3,00 acima de 2 pavimentos 5,00 |

QUADRO I – Tabela de Zoneamento                                                                        Tabela II – Vagas para estacionamento ou garagem

| ZONEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas de Uso | Categorias |  |  |  |  |  |  |
|  | UR | UI | UC | US | UL | UN | Uru |
| ZER | R1,R4 | - | - | - | L1 | - | RU |
| ZPR | R1,R4 | - | C4 | S1,S2, S3 | L1,L2, L3 | N1,N2,N3, | RU |
| ZRD | R1, R2, R3,R4,R5 | I1, I4 | C1,C2, C4,C5 | S1,S2,S3 | L1,L2 L3 | N1,N2 N3,N4 | RU |
| ZC | R1, R2, R3,R4,R5 | I1,I2, I4 | C1,C2,C4 C5,C6,C7 | S1,S2,S3 | L1,L2, L3 | N1,N2 N3,N4 | RU |
| ZM | RI,R2 R3,R4,R5 | I1,I2, I4 | C1,C2,C3 C4,C5,C6,C7 | S1,S2 S3,S4 | L1,L2, L3 | N1,N2 N3,N4 | RU |
| ZM-1 | R5 | I1,I2, I3,I4 | C1,C2,C3 C4,C5,C6,C7 | S1,S2 S3,S4 | L1 | - | RU |
| ZPA-1 | R1 | - | - | - | L1,L2 | - | RU |
| ZPA-2 | R1,R3,R4 | I1 | C1,C4 | S1,S2 | L1,L2 | N1,N2 | RU |
| ZRA | - | - | - | - | - | - | - |

- Nas construções de uso comercial, industrial e público deverão ter previstas vagas para veículos de pessoas portadoras de deficiências físicas, calculadas sobre o mínimo de vagas obrigatórias, na proporcionalidade de 1% (um por cento) quando em estacionamento coletivo e comercial, observando o mínimo de 1 (uma ) vaga.

- Os imóveis que estejam em CUC possuem tabela de vagas para estacionamento diferenciadas conforme previsto na L.C. 051/2011.

*As disposições referentes ao CUC foram incluídas por meio da L.C. 057/2012, que modificou a L.C. 030/2007.

UI